北京交通大学第十四届结构设计竞赛趣味组比赛赛题

1 竞赛概况

竞赛内容包括三个部分：模型设计，模型制作，模型测试

比赛时间：上午9:00~12:00模型制作；下午1:30~4:30模型加载

每组选手不超过3个人

1.1模型设计

塞题将会在比赛前2天公布，每个参赛小组可在比赛前进行设计，比赛当天可带设计图纸。

1.2模型制作

模型现场制作时间为180分钟。只可使用竞赛组委会提供的材料。

1.3模型测试

模型的结构测评将在比赛当天模型制作完毕后进行。每个模型需要经受小球竖向冲击试验。每个小组需把模型放在实验台上在评委面前进行加载试验。

2 材料和工具

1) 大赛将提供以下材料，用于制作模型：80g A4纸和粘着剂（胶水和固体胶）

2) 每组选手可自带：

剪刀、美工刀、尺子等相关制作工具。

3 结构模型

本次比赛旨在设计并制作一个缩小版的防护结构，如图3.1所示（示意图，可采用其它结构形式）。该模型要求以尽可能轻的重量来经受加载试验，同时应力求美观。

模型固定在组委会提供的500mm×500mm的底板上，用502胶固定。

该结构外轮廓尺寸不小于250mm×250mm×250mm，内部空间尺寸不小于180mm×180mm×180mm，要求一个180mm×180mm×180mm的长方体能从已完成的模型的某一个面沿水平方向放进去。防护网平面尺寸230mm×230mm至250mm×250mm之间。所有结构的组成部分必须由组委会提供的A4纸制作。该模型必须遵循所提供的尺寸，否则取消比赛资格。

图3.1 防护结构示意图

4 测试程序

所有模型将经过小球竖向冲击试验。每个小组需在委员会的指导和协助下进行荷载试验。在加载试验期间，每个小组有责任小心保护好模型，使模型在测试之前不至于损坏。

在此次试验中（如图4.1），最多可以加载3×4个直径30mm的钢球从防护网平面以上400mm高度处自由落体，砸到防护网中央。加载要求钢球不得坠地，钢球坠地则该项试验失败。

小球释放装置如图4.2所示，孔间距为50mm。

每个队有三次机会，可自己决定加载小球的数量和放置位置。最终成绩取加载成功的最多小球数量。

图4.1 小球竖向冲击试验

图4.2 小球释放装置示意图

5 评分规则

最终得分：

式中：n为加载成功的最多小球数量；m为所考察模型的质量(g)。

分数最高者优胜。

6 失效条件

凡出现下列情况之一者，判定模型失效，不具备参赛资格：

- 模型在规定的时间内没有完成。

- 模型无法安放于加载台，完成加载；。

- 模型尺寸及材料不符合竞赛要求，或使用其他非组委会提供的材料制作模型。

- 评审委员认为失效的其他情况。

7 奖项设置

竞赛本着“公平、公正、公开”的原则进行，评选出：

一等奖1组，证书及奖金300元

二等奖3组，证书和奖金200元

三等奖5组，证书和奖金100元

最佳创意奖3组，证书及精美礼品

8 大赛命题最终解释权归大赛组委会。

9 争议仲裁机制

参赛选手对比赛命题、比赛进程、执场裁判判决等存在异议的，可以以书面形式提请组委会复核，组委会将以书面形式给予答复。如果参赛选手对组委会答复仍存在异议，则由组委会提请评审委员会进行仲裁。评审委员会的仲裁为最终结果。