第五届北京市大学生结构设计竞赛北京交通大学选拔赛

B组赛题（结构方向）

一、设计题目

蚌埠体育馆设计

二、建筑设计要求

（一）设计背景

为促进蚌埠市全民身体素质提高、全面发展，并适应广大运动爱好者参加运动交流大赛、参加培训、切磋技艺、文化交流等，蚌埠市政府拟投资建设一个具备体育训练、比赛和承办大型赛事活动功能的中型体育馆及体育场等一系列运动场地设施等。

(二)规划设计定位

1、注重城市设计问题，各单体定位与整体布局能够与“淮河流域”文化有机结合，能够达到促进项目周边区域成为城市发展热点、较快提升所在区域价值的总体目标。

2、场馆设计标准应满足承办省级综合性比赛及国内单项赛事的需求,部分功能达到全国领先。

3、确保体育馆建筑风格与蚌埠市城南区域规划风格融合，并力争使其成为蚌埠市重要城市标志性建筑。

4、设计思路着力实现体育馆建成后的可持续性发展目标、充分预留功能和结构空间保证满足市民开展全民健身和文化娱乐活动需要，提高场所利用率。

5、总体布局设计注重体现体育空间、城市园林和淮河水系的有机结合，配套设施和绿化设计突出城市园林风格。

6、建筑选材彰显节能环保理念。

（三）规划及建筑设计总体要求

1、实用——功能齐全，分区明确，内外分明，互不干扰，空间有弹性，有功能转换和发展的可能性（多功能）。

2、美观——地域特色鲜明，时代感强，环境和谐，具有一定标志性，符合大众审美取向，建成后是新城区新景观。

3、经济——技术合理，工艺成熟，施工便捷，造价易控；节能高效，易维修，易清洁保养。

4、可持续——建成后体育公益与体育产业经营相结合，满足市民日常生活需要，通过体育场、馆市场化运营管理，解决场、馆自我发展问题，实现以馆养馆。

（四）规划及设计原则

1、设计应注重功能的合理分布和综合运用，处理好比赛、训练、演出、会展、新闻、后勤、医疗、休闲、商业等功能分区问题，确保各时段场馆的有效利用，使项目设计合理、集约、高效。

2、设计新颖、实用、前瞻、经济；充分体现艺术性、地域性、可行性、标志性以及原创特色，具有较强的视觉冲击力和现代气息。

3、体现蚌埠城市特色，尊重自然以及人文环境。

4、充分利用土地资源和城市空间资源，实现体育事业与产业的资源整合以及社会化的投入运作，从而达到以产建体、以馆养馆的目的，从利于管理、运作的角度促进体育场馆的可持续发展。

5、建筑结构造型在满足场馆空间造型需要的同时，还应综合考虑建设施工条件，自然采光、通风、工程造价的经济性等因数，科学合理地确定建筑结构形式。

6、充分利用新技术、新工艺、新材料，提高建筑科技含量，体现绿色建筑理念。

7、设计方案应注重比赛的消防安全、交通安全和便民服务，充分考虑赛前赛后、演出会展时车辆的疏导流向，突发事件的疏散通道以及停车位的规划。

8、建筑设计应满足《体育建筑设计规范》（JGJ31-2003）及消防、无障碍、人防、交通、环保、抗震、安全、卫生、日照、通风、节能等相关规定、规范、技术措施等的要求。

（五）场地条件及建筑功能面积要求

1、场地条件

在蚌埠城市未来规划路——北侧燕山路，南侧货场八路、西侧航华路以及东侧解放路之间（规划路宽均按30m考虑），现存有A、B两块地可供设计者选用，其中A地块用地面积约170亩，B地块用地面积约220亩。总平面图见附件1。

新城区现有基础设施配套齐全，能满足项目供水、供电等要求。

2、此馆为乙级中型体育馆，按举行篮球、排球等小型运动项目的练习和比赛为主设计，各部分功能如下。

（1）场地

主比赛场地     30×45（体操场）

主训练场地     双篮球场（观察台）

训练           综合训练 500 平方米

体育活动场地   乒乓球 10 、台球 10 、保龄球 12道、健身房 200 平方米×2

（2）观众席

普通观众席5000座、无障碍20座、贵宾席200座、记者席50座

（3）赛务

贵宾休息100平方米（卫生间）×2、新闻发布150平方米、裁判休息50平方米（卫生间）、赛务组织50平方米×2、医务50平方米、器械200平方米、运动员休息（更衣淋浴卫生间）150平方米×2、新闻转播制作100平方米×2、检录50平方米、兴奋剂20平方米

（4）服务

观众门厅、贵宾门厅、运动员入口、休息厅、卫生间、小卖、咖啡50座、快餐厅100座、体育用品专卖100平方米×5、管理办公150平方米、运动员宿舍标准间×15

（5）设备

声控20平方米、光控20平方米、现场解说50平方米、计时计分50平方米、设备维修器材50平方米、消防控制50平方米、空调机房200平方米、变电100平方米、水泵水池150平方米

（6）外场

篮排球场、网球场、贵宾运动员停车场（大车10小车30）、观众停车场（大车30小车100）、集散广场、绿化用地

（7）总建筑面积<16000平方米

（六）建筑设计内容

1、绘制建筑方案图

包括总平面图、各层平面图、主入口立面图、剖面图等。

2、绘制建筑方案效果图

根据拟定的设计背景资料，制作效果图。

三、结构设计要求

（一）结构设计基本资料

1、 结构设计资料

（1）抗震设防烈度为7度(0.1g)，设计地震分组为第一组。

（2）基本雪压为0.35kNm2。

（3）基本风压为0.45kNm2。

（4）冰冻深度为0.6m。

（5）地基承载力特征值为fak=200kPa，Ⅱ类场地，本工程不考虑地下水影响。

2、主要参考资料

（1）《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012；

（2）《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010；

（3）《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011；

（4）《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010；

（5）《钢结构设计规范》 GB50017-2003；

（6）《空间网格结构技术规程》JGJ7-2010；

（7）《膜结构技术规程》CECS 158：2004

（二）结构设计内容

1、结构形式

结构形式不限，屋盖可采用张弦梁、网壳、网架、桁架、刚架、膜、索及其它轻型钢结构的形式，要求易于施工、经济性好，结构最小跨度不少于60m。

2、设计说明计算书

完成一份思路清晰、表达准确、内容完整的主要结构计算书：包括结构的荷载类型和取值、计算模型的建立、内力计算、关键的构件设计、关键的节点计算与下部结构的支座节点及相应的构造措施（如屋面、幕墙的连接节点等）。

3、主要设计施工图

绘制主要设计施工图，包括结构设计总说明、主要的结构布置图、关键构件、关键节点大样图等。

四、建筑结构模型

模型比例自定。模型材料各组可自行选择，可用木、竹、渔线、卡纸等材料制作。模型制作需结合拟定设计的背景资料。

五、作品成果要求

作品应力求功能明确，有创意性，贴近生活，结构合理，制作精巧。作品由参赛队命名，名称要求健康向上，特点突出。每个参赛队仅能提交一份作品。完整的作品成果应包括以下三个部分：建筑设计部分、结构设计部分、建筑结构模型部分（包括建筑结构模型设计、制作过程的说明）。

六、评比标准

此次大赛的评比，主要从建筑设计、结构设计、建筑结构模型、现场答辩汇报四个方面进行考察。总分100分，各部分的权重分别为：20%、50%、10%、20%。

（一）建筑设计内容（总分20分）

1、建筑设计说明书（满分10分）

8～10分  注重城市设计的前提下进行建筑单体的设计，能完成完整的说明书：采用此建筑设计方案及屋顶设计的特点，使用的优点，与周围环境的协调性等。能体现绿色环保概念；说明空间与结构的配合以及施工手段。突出材料处理方式的丰富性。能够详细说明材料处理方式的丰富性。反映结构逻辑与形体间的逻辑关系，材料特性的发展情况。

5～7分  基本能按照要求，完成较完整的说明书：采用此建筑设计方案及屋顶设计的特点，使用的优点，与周围环境的协调性等。基本能体现绿色环保概念；能够说明空间与结构的配合以及施工手段。说明材料处理方式的丰富性。能基本反映结构逻辑与形体间的逻辑关系并说明材料特性的发展情况。

0～4分  不能完全按照要求完成说明书，但能够简单说明空间与结构的配合及施工手段，说出材料处理方式的丰富性。能简单反映结构逻辑与形体间的逻辑关系并说明材料特性的发展情况。

2、建筑方案图、效果图（满分10分）

8～10分  建筑功能合理，正确绘制建筑方案图，图纸内容完整。能够根据拟定的背景资料，制作效果图，透视准确、配景丰富，能很好地反映出设计的特点。

5～7 分  建筑功能较合理，较正确地绘制建筑方案图，图纸内容较为完整。效果图透视较为准确、配景得当，基本能反映出设计的特点。

0～4 分 建筑功能基本合理，不能根据拟定的背景资料完成建筑方案图的绘制，图纸内容不完整，效果图透视不准确、配景表达不充分，不能反映出设计的特点。

（二）结构设计内容（总分50分）

1、设计说明计算书（满分30分）

26～30分  按照要求完成，设计有很好的创新性，对设计的总体描述充分合理，包括材料的选择、结构体系设计，受力特点分析、使用技术资料等，能很好地遵守规范和标准，设计思想简洁明确，很好地体现出作品的优点与特点。

21～25分  基本按照要求完成，设计有较好的创新性，对设计的总体描述较合理，包括材料的选择、结构体系设计，受力特点分析、使用技术资料等，能遵守规范和标准，设计思想较为清晰，体现出作品的优点与特点。

16～20分  能按照要求完成，设计有一定的创新性，对设计的总体描述欠妥，包括材料的选择、结构体系设计、受力特点分析、使用技术资料等，能遵守规范和标准，有一定的设计思想，但不能很好地体现作品的优点与特点。

0～15分  不能按照要求完成，设计无创新，对设计的总体描述存在一定问题，包括材料的选择、结构体系设计、受力特点分析、使用技术资料等，不能很好遵守规范和标准，设计思想不够清晰，不能体现作品的优点与特点。

2、结构设计施工图（满分20分）

16～20分  按照要求完成，绘制主要的结构设计施工图，包括结构设计总说明、结构布置图、关键构件、关键节点大样图等。

11～15分   基本按照要求完成，能基本绘制出主要的结构设计施工图，包括结构设计总说明，结构布置图，关键构件、关键节点大样图等，但有一些疏漏和缺陷。

0～10分   不能按照要求完成，结构设计总说明、结构布置图、关键构件、关键节点大样图等有欠缺。

（三）建筑结构模型（总分10分）

8～10分  模型能够很好地体现作品的设计理念，并且制作精美，比例准确，具备较高的艺术欣赏价值。

5～7分   模型能够较好地体现作品的设计理念，制作较细致，但比例不够准确，艺术欣赏价值较差。

0～4分  模型不能很好地体现作品的设计理念，制作略显粗糙，比例不够准确，艺术欣赏价值较低。

（四）现场汇报答辩（总分20分）

16～20分  能够清楚地介绍参赛作品建筑设计方案和结构设计方案，结构概念清晰，汇报PPT内容制作精良，可以充分展示设计成果，回答问题正确。

11～15分  能够较为清楚地介绍参赛作品建筑设计方案和结构设计方案，结构概念较清晰，汇报PPT制作较精良，可以较为充分地展示设计成果，回答问题基本正确。

0～10分  能够简单地介绍参赛作品建筑设计方案和结构设计方案，结构概念不够清晰，汇报PPT制作较粗糙，难以展示设计成果，回答问题经提示后基本正确。