第五届北京市大学生结构设计竞赛北京交通大学选拔赛

A组赛题

一、竞赛概况

竞赛内容包括三个部分：模型设计，模型制作，模型测试

（一）模型设计

每个参赛小组在比赛当天登记并提交一份计算书。计算书需要详细说明此结构设计，并据此制作模型。

（二）模型制作

每个参赛小组在比赛当天提交参赛模型。只可使用竞赛组委会提供的材料。

（三）模型测试

模型的结构测评将在比赛当天进行。每个模型需要经受三种加载：一级静载，二级风载试验和三级风载试验。每个小组需把模型放在实验台上在评委面前进行加载试验。

二、材料和工具

大赛将提供以下材料，用于制作模型。

竹材

表2.1 竹材规格及数量

| 竹材规格 | 竹材名称 |
| --- | --- |
| 1250×430×0.50mm | 本色侧压双层复压竹皮 |
| 1250×430×0.35mm | 本色侧压双层复压竹皮 |
| 1250×430×0.20mm | 本色侧压单层复压竹皮 |

注：竹材力学性能参考值：弹性模量1.0×104MPa，抗拉强度60MPa。

粘着剂 明星火速胶502胶水

砂纸

切割刀

直尺

三角尺

量角器

铅笔

橡皮擦

三、结构模型

本次比赛旨在设计并制作一个缩小版的风力发电塔架结构，如图3.1所示（示意图，可采用其它结构形式）。该模型要求以尽可能轻的重量来经受三项加载试验，同时应力求美观。

模型固定在组委会提供的500mm×500mm的底板上，用热熔胶固定。

该结构外轮廓尺寸高度为1000mm（误差±5mm），平面尺寸不大于100mm×100mm，所有结构的组成部分必须由组委会提供的竹皮制成。该模型必须遵循所提供的尺寸，否则取消比赛资格。塔架顶部支撑由组委会提供的机舱模型，尺寸为400mm×200mm×100mm，重约15kg。塔架与机舱底面用热熔胶粘接，不得用竹皮绑扎。

图3.1 塔架结构示意图

四、加载方法

所有模型将经过三道加载试验，其顺序为：一级静载、二级风载试验和三级风载试验。每个小组需在委员会的指导和协助下进行荷载试验。在加载试验期间，每个小组有责任小心保护好模型，使模型在测试之前不至于损坏。只有那些成功通过前一级试验的模型，才能继续进行下一级试验。

（一）一级静载

这是第一项加载试验程序，要求机舱粘接到塔顶后，机舱与塔架不得发生脱离，塔架任何构件不得发生损坏，塔架不得发生倾覆。

（二）二级风载试验

这是第二项加载试验程序，在此次试验中（如图4.1），风垂直于机舱200mm×100mm截面方向吹入，叶轮平面直径为300mm。本次加载持续时间为30s，要求机舱与塔架不得脱离，塔架任何构件不得发生损坏，塔架不得发生倾覆。

风

图4.1 二级风载试验

（三）三级风载试验

这是第三项加载试验程序（如图4.2）。风垂直于机舱400mm×200mm截面方向吹入。本次加载持续时间为60s，要求机舱与塔架不得脱离，塔架任何构件不得发生损坏，塔架不得发生倾覆。

风

图4.2 三级风载试验

五、模型现场安装、加载及测试步骤

（一）赛前准备

1、对底板进行称重，得到质量M1（单位：克）；

2、核查模型尺寸是否满足制作要求；

3、提交模型前，用热熔胶将模型与底板粘结牢固，该步骤按抽签比赛顺序提前两队开始；

4、称量包含底板的模型质量M2（单位：克）；

5、以上过程由各队自行完成，赛会人员负责监督、标定测量仪器和记录。如在此过程中出现模型损坏，则视为丧失比赛资格。

（二）加载及测试步骤

1、得到入场指令后，迅速将模型及底板运进场内，安装在固定台上，紧固螺栓，用热熔胶粘接机舱与模型(不得用热熔胶加固模型其它部分)，完成第一级加载。赛场内安装时间不得超过5分钟。

2、参赛队代表进行2分钟陈述，之后评委提问，参赛队员回答问题。

3、依次进行二、三级加载。

六、评分规则

（一）结构评分按总分100分计算，其中包括：

A. 计算书及设计图                            10%        （共10分）

B. 结构选型与制作质量                        10%        （共10分）

C. 现场表现                                   5%        （共5分）

D. 加载表现                                  75%        （共75分）

（二）评分细则：

A. 计算书及设计图（共10分）

a．计算内容的完整性                          共6分

b．图文表达的清晰性、规范性                  共4分

注：计算书要求包含：结构选型、结构建模及主要计算参数、受荷分析、节点构造、模型加工图（含材料表）。

B．结构选型与制作质量 （共10分）

a．结构合理性与创新性                        共6分

b．模型制作美观性                            共4分

C．现场表现 （共5分）

a．赛前陈述                                  共3分

b．赛中答辩                                  共2分

D．加载表现 （共75分）

第i参赛组模型在加载环节的表现将根据其效率参数的计算结果进行评分。效率比的计算如式(1)所示：

（1）

设为所有参赛模型中的最高效率参数，第i参赛组模型加载表现分的计算公式如式(2)：

（2）

为荷载调整系数：通过第一级加载取0.2，通过第二级加载取0.5，通过第三级加载取1.0。第一级加载失效者，为0。

以上A-D各项得分相加，分数最高者优胜。