附件3：

第十二届北京市大学生建筑结构设计竞赛

B组赛组（桥梁方向）

一.背景

当今世界正发生复杂深刻的变化，国际金融危机深层次影响继续显现，世界经济缓慢复苏、发展分化，国际投资贸易格局和多边投资贸易规则酝酿深刻调整，各国面临的发展问题依然严峻。在这样的国际大背景下，我国提出了“一带一路”的新倡议。共建“一带一路”顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的潮流，秉持开放的区域合作精神，致力于维护全球自由贸易体系和开放型世界经济。

桥梁作为重要的具有跨越能力的交通组成部分，首先可以增加交通便利，促进交通网的完善，更进一步提高交通能力。其次，桥梁是水路运输的必要条件，可以更有效地发挥水路运输的优势，促进经济发展。桥梁建设能够改善社会环境，缓解城市交通压力，提高群众出行效率，起到构筑社会文明的作用，有利于提高服务水平、改善服务质量，增强沟通交流能力。因此，建设桥梁对贸易格局以及文化交流都起到重要作用。基于“一带一路”倡议的全局发展要求，本次竞赛以共建“一带一路”新征程为发展契机，以“某跨河景观桥梁设计”为赛题，推动“一带一路”发展、促进区域文化交流发展，服务国家大局。

二.题目

某跨河景观桥梁设计

三.设计资料

（一）工程概况

1.交通需求

本项目位于中国北方甲市市域内，该城市为暖温带半湿润半干旱季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。全年无霜期180～200天，西部山区较短。降水季节分配很不均匀，全年降水的80%集中在夏季6、7、8三个月，7、8月有大雨。甲市经济发展处于国内先进水平，产业体系完备，集群优势明显，经济互补性强，对于道路交通的发展具有较高的目标和要求。

本项目作为一条重要的交通干道，其西端始于X河西岸采石场，跨越X河河道及规划的Y庄水库，东端通往Y庄。桥位处于X河山峡段出口附近，为山间峡谷地形，桥位两侧山体高耸陡峭。该项目的建设服务于甲市西部经济开发区，带动西部沿线地区的发展，将Y庄与西部经济开发区相连，形成了河道两岸沟通交流的通道。总的来说，为了满足甲市对于优化城市布局与结构、高效利用土地资源、优化城市功能和产业布局、优化中心城市交通体系的不同程度需求，本项目的建设十分必要。

图1 项目位置

图2 桥址位置图

2.跨越障碍需求（标高控制条件）

拟建桥位位于X河之上，X河宽约50米，上、下游各500米范围内河道基本顺直。河流附近规划未来修建水库，该规划Y庄水库为南水北调工程调蓄水库，兼有城市供水水源功能，因此桥梁无通航需求。水库实际利用X河宽阔河槽形成，规划水库100年一遇洪水位152.67米，300年一遇洪水位152.70米，水库宽700米，水库总库容约9500万m3，属中型水库，目前尚未实施。桥区穿越现况X河河道及规划Y庄水库，允许在水库修建前在河道中修建桥梁主墩，建议桥梁一孔跨越，可在河道内设置1-2排桥墩。

图3  河道断面图

3.该桥周边环境条件：

桥梁建设范围为河道用地。本项目整体跨越现状X河谷地貌单元，其中部分桥址位于X河宽缓的“U”型谷地带，部分桥址位于山麓斜坡地带；受后期采石、回填及改造等人类活动的影响，沿线地形整体起伏较小，局部较陡。拟建桥梁从采石场接出后，先后跨越现状X河及规划Y庄水库，继续向西与Y庄相接。位于X河宽缓的“U”型谷地带的线路地形起伏较小，根据已测地形图及测量成果，沿线自然地面标高约为119.53～139.63m；位于山麓斜坡地带的线路地形起伏较大，根据已测地形图及勘察成果，沿线自然地面标高约为139.63～169.33m，斜坡整体坡度较缓，一般为29°~32°，局部坡度较陡（采石场附近）。

（二）拟建场地工程地质条件

根据野外调查及钻探、室内试验，本工程沿线地层为人工堆积层、第四系洪冲积层及古生代石炭系、奥陶系沉积岩四大类。

（1）人工堆积层（Q4ml）

场地现状地表以下0.40～9.00m左右范围内一般分布的地层主要为碎石填土、块石填土、粉土素填土和中砂素填土。Y庄村附近由于房屋建设、河岸修砌、道路铺设等因素，局部分布较厚的填土，初勘勘探揭示最大厚度10.50m；另据现场走访调查及勘探揭露，拟建桥梁位于采石区内，后期经场地整平，采石区内填埋深厚填土，回填时间15～25年，钻探揭示最大厚度达45.30m。按照岩性分为房渣土①层、碎石、块石填土①1层及卵石填土①2层，人工堆积层土质不均，结构杂乱，一般呈欠压密状态。

（2）第四系洪冲积层（Q4 pl+ al）

主要分布于X河宽缓的“U”型谷地带，位于人工堆积层以下，主要为卵石、漂石层。按照岩性具体划分为：卵石②层，卵石③层，卵石④，卵石⑤层，卵石⑥层。

该地层整体较厚，根据钻探结果，本工程沿线分布的第四系洪冲积层整体层底埋深达46.00m。

（3）石炭系清水涧组（C2g）

主要分布于小里程山麓斜坡地带，位于人工堆积层以下，或直接出露于斜坡、陡坎处，主要岩性为泥质粉砂岩、粉砂岩、粗砂岩。岩体呈灰、灰黄、灰黑色，局部为紫红色，碎屑结构，薄层～中厚层状构造，钙质胶结，矿物成分主要由石英、长石组成，岩层产状整体为20°~30°∠340°~45°。岩体呈强风化～中风化，强风化属较软岩，中风化属较坚硬岩。拟建场区内岩体节理裂隙较发育，岩体较完整～较破碎；在与奥陶系马家沟组白云岩接触部分发育有风化壳，岩体较破碎。

（4）奥陶系马家沟组（O2m）

主要分布拟建桥梁沿线的大部分里程区段，位于人工堆积层、第四系洪冲积层或石炭系清水涧组以下，或直接出露于斜坡、陡坎处，主要岩性为泥晶白云岩、泥粉晶灰岩。岩体呈灰白、灰、深灰色，泥晶、粉晶结构，中厚层、厚层状构造，层理发育，矿物成分主要由白云石、方解石组成，岩层产状整体为20°~30°∠40°~45°及100°~140°∠25°~50°。岩体呈强风化～中风化，强风化属较软岩，中风化属较坚硬岩。拟建场区内岩体节理裂隙发育，岩体较完整～较破碎；受区域地质作用影响，局部发育岩溶、破碎带，岩体较破碎。

根据钻探资料，本场地岩芯未发现糜棱岩和滑动擦痕等断裂构造形迹，而且第四系在横向上无明显突变现象，历史上亦未发生过破坏性地震，场地地震地质稳定性良好。但局部地段砂土（亚粘土）层在7度地震作用下可能引起液化，场地淤泥质软土层厚度较大，这些上覆土层属于抗震不利因素。

图4 工程地质剖面图

（横向1:500 纵向1:200）

（三）水文地质条件概述

场地地下水属潜水类型，层3为主要含水层，现状河道宽约50m，4月份水位标高约129.60m左右，12月份水位标高约129.89m左右，X河河水位受上游放水、人为补水及季节性降雨影响较大。

环境类型为Ⅱ类，场区浅层地下水对混凝土结构有微腐蚀性，在干湿交替环境中，对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性；地基土对混凝土结构有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性。河道内河水对混凝土结构有微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。

（四）工程抗震设计基本条件

## 1.地震影响基本参数

依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版），拟建场地抗震设防烈度为Ⅷ度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组。

## 2.场地类别

依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第4.1.1条，该场地位于河岸边缘，且轻微液化，为对建筑抗震不利地段。场地覆盖层厚度大于50m，该场地类别为Ⅱ类，设计特征周期为0.35s。

## 3.地震液化判别

依据《公路桥梁抗震设计细则》JTG/TB02-01-2008第4.3.1条～第4.3.5条，最高地下水位埋深按2.0m考虑，用标准贯入试验法对场地内进行液化判别，综合判定本场地属轻微液化场地。

- 技术标准

- 桥长要求：桥梁总长在800m左右；

2. 宽度要求：双向8车道，分为两幅桥，两幅桥总宽为38米，中间带净宽为7米。

3. 设计荷载：城市A级；人群荷载：整体分析依城市桥梁荷载标准，按加载长度取值；局部分析按5.0kN/m²均布荷载或1.5kN集中荷载。

4. 温度荷载：桥面上下缘温差10℃，体系升温温差20℃，降温温差20℃。

5. 地震基本烈度：该拟建场地抗震设防烈度为Ⅷ度，设计地震分组为第一组，设计基本地震加速度值为0.20g。

6. 通航标准：无通航要求

7. 防洪标准：按三百年一遇设防。

8. 设计不均匀沉降值：0.02米。

9. 桥面纵坡与横坡：详见河道断面图

10. 安全等级：一级；

11. 设计基准期：100年；

12. 设计车速：60km/h；

13. 投资造价：不超过4.5亿元。

图5 桥梁横断面图

（六）设计依据

1.《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）（2019年版）；

2.《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011）；

3.《城市桥梁桥面防水工程技术规程》（CJJ 139-2010）

4.《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）（2015年版）

5.《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）；

6.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)。

7.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

8.《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

9.《公路工程结构可靠性设计统一标准》（GB 50283-2008）；

10.《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）；

11.《公路钢管混凝土拱桥设计规范》（JTG-TD65-06-2015）；

12.《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2019）；

13.《公路工程抗震规范》（JTG B02-2020）；

14.《公路桥梁抗震设计细则》（JTG/TB02-01-2020）；

15.《公路桥梁抗风设计规范》（JTG/T 3360-01—2018）；

16.《公路桥梁伸缩装置》（JT-T327-2016）；

17.《公路工程水文勘测设计规范》（JTG C30-2015）；

18.《公路工程地质勘察规范》(JTG C20-2016)

19.《公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件》（JT-T722-2018）；

20.《道路交通标志和标线》（GB 5768－2017）；

21.《工程建设强制性条文》；

22.《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ 2—2018）

23.《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》（中华人民共和国住房和城乡建设部2013年4月10日，建质[2013]57号）

四.作品设计要求

（一）总体要求

本次比赛桥长不做严格限制，但应满足跨越基本需求。建筑设计时需考虑本桥为地处河道的景观桥，桥梁的建筑艺术应与周围环境相协调。主体结构的造型要简洁明快通透，附属结构（栏杆、照明等）要兼具美观与实用性。完整的说明书内容如下：外型设计的建筑风格，桥梁外部装饰特点，桥梁与周围环境的协调性。

为保证评委有充分的时间进行桥梁方案的审定，请各位在正式比赛前一周，提交建筑设计说明书、结构设计说明书PDF版（最终版），参赛当天结构方案、结构形式、重要结构计算不允许有较大的改动，建筑设计说明书、结构设计说明书允许有少量的文字修改。

（二）建筑设计内容

1.方案比选：

考虑桥梁的建筑艺术应与周围自然景观协调，根据经济、安全、美观、实用的原则综合考虑，选择2～3个桥型方案，从造价、工期、施工难易度、耐久性、建筑效果、环境保护等各方面综合比较，确定推荐方案。

2．编写建筑设计说明书

针对推荐方案，确定主体结构，主体结构的造型要简洁明快通透，附属结构（栏杆、照明等）要兼具美观与实用性。完整的说明书内容如下：外型设计的建筑风格，桥梁外部装饰特点，桥梁与周围环境的协调性。

3．绘制建筑方案图

包括方案总平面图（包括周围环境）、桥梁平面图、立面图、剖面图。

4．绘制效果图

根据拟定的设计资料，制作效果图

5.制作虚拟现实动画

根据题目拟定的设计资料，虚拟现实动画，突出桥梁与周边环境氛围的协调。

（三）结构设计内容

1．确定拟建桥梁结构体系，传力途径等。

2．选择建筑材料：自行选择建筑材料，鼓励采用新型建筑材料。

3．拟定结构主要尺寸，如上部结构的截面形式、下部结构类型等。

4．进行桥梁的荷载组合、内力计算。

5．进行结构设计。

重点针对上部结构的强度、刚度、稳定性要求进行设计，基础可只估算竖向承载力。在参赛队伍具有良好知识储备和充分指导的条件下，可尝试对结构关键节点的复杂受力，以及在复杂作用下（如风、地震、船撞等）的结构受力进行适当的计算或说明。

6．编写设计说明计算书。

完成一份思路清晰、表达准确、内容完整的计算书：包括桥梁上的作用，计算模型的选取，结构内力计算，主要构件设计、关键节点计算以及相应的构造措施。必要的设计验算需给出详细的计算过程。建议采用桥梁设计绘图综合程序，进行结构设计计算及图纸绘制。

7．绘制结构设计方案图

为适应国家号召“低消耗、去产能”等设计措施，尽量采用木材、钢、铝合金、钢－混凝土组合结构材料或其他材料设计，绘制结构设计总说明、结构总体布置图、主要构件和关键部位构造图、工程数量表等。

8．施工组织方案设计

建议对施工工艺、施工步序、施工方法的可行性、可实施性做充分调研及详细论证，并在方案中深入思考、详细阐述。要求施工方案新颖，合理安排施工组织，尽可能采用预制装配化施工，避免对环境的二次污染。施工方案应包括施工便道设置、基础开挖方案、高墩施工、施工场地布置等。有条件时，可制作主要施工工序的动画模拟。

9．对工程进行简单的经济分析，不超过总造价。

10.建议对该桥梁采用智慧城市设计思路，采用BIM或其他技术对该桥梁的设计、施工、养护进行全寿命设计，监测桥梁运行体征。

（四）建筑结构模型

模型大小不超过120cm，材料自定，可采用3D打印方式制作。

五.作品要求

（一）作品应力求有创造性，贴近实际，结构合理，制作精巧。

（二）每个参赛队仅能提交一份作品。

（三）完整的作品包括以下部分：

1．建筑设计内容

2．结构设计内容

3．建筑结构模型

4．桥梁总体造价分析

（四）作品由参赛队命名，名称要求健康向上，特点突出。

（五）作品除满足适用、安全、经济和美观的要求外，还应有利于环境保护、并与周围景观协调。

六.评比标准

此次大赛的评比，主要从建筑设计、结构设计、建筑结构模型以及建筑总体造价分析四方面进行考察。总分100分，各部分的权重分别为：45%、40%、10%、5%。

- 建筑设计内容（总分45分）

1．建筑设计说明书（满分30分）

| 序号 | 要求 | 总分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 说明书完整，符合竞赛规定要求 | 5 |
| 2 | 说明桥梁设计的优点及特点 | 4 |
| 3 | 与周围环境充分协调，空间组织丰富 | 8 |
| 4 | 立面造型优美，结构合理，功能布局合理 | 8 |
| 5 | 突出材料使用特性 | 5 |

2．建筑方案图、效果图、虚拟动画（满分15分）

| 序号 | 要求 | 总分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绘制建筑方案图，图纸内容完整 | 7 |
| 2 | 制作效果图，透视准确、配景丰富、 反映设计的特点 | 4 |
| 3 | 制作虚拟现实动画，反映现实条件 | 4 |

（二）结构设计内容（总分40分）

1．设计说明计算书（满分30分）

| 序号 | 要求 | 总分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按要求完成设计说明计算书 | 10 |
| 2 | 对设计的总体描述很合理， 包括作品的结构构造、施工材料、选型标准、参考资料等 | 3 |
| 3 | 设计遵守各项规范和标准 | 4 |
| 4 | 各部分计算准确，数据翔实，符合题目设计要求 | 4 |
| 5 | 设计中采用BIM软件或MIDAS/BDS等综合设计技术或方法， 并提供软件自动生成的计算书。 | 3 |
| 6 | 设计思想简洁明白，体现作品的优点 | 2 |
| 7 | 施工组织方案设计完备合理、新颖创新 | 2 |
| 8 | 新技术、新材料、新工艺的阐述和论证 | 2 |

2．结构设计方案图（满分10分）

| 序号 | 要求 | 总分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构设计方案图绘制完整，符合要求 | 5 |
| 2 | 结构设计方案图包括：设计总说明、结构总体布置图、主要构件和关键部位构造图、工程数量表等， | 3 |
| 3 | 由软件自动生成方案图80%以上，且效果较好。 | 2 |

（三）建筑结构模型（总分10分）

| 序号 | 要求 | 总分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 模型体现出作品的设计理念 | 5 |
| 2 | 如有预制拼装构件可以采用3D打印方式作为重要连接构件，连接可靠，可现场拆卸、拼装 | 3 |
| 3 | 制作精美，合理，比例准确，具备较高的艺术欣赏价值 | 2 |

（四）桥梁总体造价（总分5分）

| 序号 | 要求 | 总分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 根据桥梁设计建设所需材料及相关技术 | 3 |
| 2 | 综合考虑施工的实际情况及整体成本预算 | 1 |
| 3 | 体现节约型经济社会要求的程度 | 1 |

七.其他

本次结构设计重点考察：

1．桥梁建造设计施工的新技术及新思路。

2．结构受力合理性（与材料选择、结构选型、结构计算）；

3．桥梁美学在桥梁方案中的体现（与桥梁外观设计、栏杆、照明、模型相关）。

4．桥梁应有利于环境保护、并应与周围环境协调。

5．采用BIM技术进行桥梁设计或方案展示。

*注意：

本赛题中提供的所有工程基础资料包括地勘、测量、道路等，仅供比赛使用，如作为他用，造成工程项目参与主体的经济和社会影响等各种损失，将追究相关人员法律责任。